Постоянный электрический ток

Электрический ток представляет собой упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Для разных сред электрический ток создаётся разными носителями:

| Среда | Носители заряда |
| --- | --- |
| Металлы | Свободные электроны |
| Электролиты | Положительно и отрицательные ионы |
| Газы, плазма | Электроны и ионы |
| Вакуум | Электроны, вылетевшие в результате эмиссии с поверхности металла |

Законы постоянного тока.

Сила тока – величина I, численно равная заряду, который переносится за единицу времени через поперечное сечение проводника:

q	кл

I 	, [ ]I

t	с

В проводнике с площадью поперечного сечения S, где носителями заряда являются

частицы с зарядом q0, концентрацией n и средней скоростью упорядоченного движения v , силу тока можно найти по формуле:

I  q0  n  v S

Закон Ома для участка цепи: сила тока прямо пропорциональна напряжению на данном участке цепи. Этот закон выполняется для металлических проводников и электролитов:

U  I R	, [U ]  В  А Ом

где R – электрическое сопротивление.

Цилиндрический проводник (длина l и площадь сечения S) имеет сопротивление:

l	Ом мм 2 R   , []  Ом м или []

S	м

где ρ – удельное сопротивление материала.

СКИЙ ТОК

Приведем таблицу двух основных типов соединения проводников:

| R1 U1 R2 U2 I1 I2 | U | R U R U I I 1 2 1 1 2 2 | U |
| --- | --- | --- | --- |
| R=R1+R2 I=I1=I2=U/R U=U1+U2 |  | 1 1 1 R R1 R2 I=I1+I2 U=U1=U2 |  |

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи, состоящей из источника тока с ЭДС ε, внутренним сопротивлением r и внешним сопротивлением R (в задачах  это сопротивление называется также сопротивлением нагрузки)

I 	 R  r

Короткое замыкание появляется, когда R = 0, при этом ток равен:

Iкз

r

Классная работа

Ток, сила тока, носители заряда в веществе

- Какие типы носителей заряда вы знаете? Чем создаётся ток в металлах, полупроводниках, растворах и газах? В каких типах сред происходит перенос вещества электрическим током? Заполните таблицу и перенесите её в тетрадь.

| вещество | носители заряда | тип проводимости | перенос вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| Металл |  |  |  |
| Полупроводник |  |  |  |
| Жидкость |  |  |  |
| Газы |  |  |  |

- За две минуты по проводнику протекает заряд 50 Кл. Чему равна сила тока?

- Сколько электронов протекает за одну секунду через поперечное сечение проводника, при силе тока 2 А?

Закон Ома для участка цепи

- Как следует подключать амперметр и вольтметр, чтобы правильно измерить ток и напряжение на участке цепи?

- Чему равно сопротивление медной проволоки, масса которой 1 кг, а площадь поперечного сечения 0,1 мм2. Плотность меди 8,93 г/cм3, удельное сопротивление

0,0175 Ом∙мм2/м

- Во сколько раз изменится сопротивление цилиндрического медного проводника R, если

а) длину увеличить в 5 раз

б) площадь поперечного сечения уменьшить в 10 раз

в) радиус поперечного сечения увеличить в 2 раза

г) поменять материал на никель (удельное сопротивление никеля 0,39 Ом ∙ мм2/м, меди – 0,07 Ом∙мм2/м).

- На графике изображена зависимость силы тока от напряжения на концах проводника. Чему равно сопротивление этого проводника?

- При возрастании напряжения на резисторе на 5 В сила тока в нем увеличилась на 0,04 А. Каково сопротивление проводника?

- Как изменится напряжение на концах проводника, если его площадь поперечного сечения проводника увеличить в 2 раза, длину – уменьшить в 3 раза, а силу тока, протекающего по проводнику, увеличить в 4 раза?

СКИЙ ТОК, К/Р

- Как изменится сила тока в медном проводнике, если

а) напряжение увеличить в 4 раза? уменьшить n раз?

б) напряжение уменьшить в 2 раза, сопротивление увеличить в 4 раз

в) поменять медный проводник на железный

г) длину проводника уменьшить в 3 раза?

д) все линейные размеры проводника увеличить в 4 раза?

Последовательное и параллельное соединение

- Заполните таблицу и перенесите её в тетрадь.

| Соединение проводников | I1 | I2 | U1 | U2 | R | I | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательное R1 U1 R2 U2 U I1 I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| R U R U I I 1 2 1 1 2 2 U Параллельное |  |  |  |  |  |  |  |

- Резисторы с сопротивлениями 3 Ом и 4 Ом соединены параллельно. Напряжение на первом резисторе равно 60 В. Определите общее сопротивление.

- Решите предыдущую задачу для последовательного соединения проводников.

- Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны R, 2R и ЗR. Каким должно быть сопротивление четвертого резистора, добавленного в этот участок последовательно к первым трем, чтобы суммарное сопротивление участка увеличилось в 2 раза?

- На рисунке ниже изображены две схемы. Посчитайте общее сопротивление цепи.

- Рассчитайте сопротивление схем, показанных на рисунках

2R 	R 	2R 	R 	R

R

R

R

R

R

R

2

R

2

R

R

2

а 	 	б 	 	 	 	в

. 2.3

- Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток I = 4 А. Что показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

- В электрической цепи (см. рисунок) ток через лампу Л1 равен 0.5 А. Сопротивелние спиралей ламп Л1 и Л2 равны соответственно 120 Ом и 360 Ом. Чему равен ток через лампу Л2?

- Определите напряжение и ток для каждого из резисторов из задачи

12-16, если напряжение между клеммами U.

Закон Ома для общей цепи

- К батарейке с ЭДС 4.5 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключили резистор сопротивлением 8 Ом. Какой силы ток течет через резистор? Через батарейку? Чему равно напряжение между контактами батарейки?

- К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключили реостат. На рисунке показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления. Чему равна ЭДС источника тока?

- Источник ЭДС ε с внутренним сопротивлением R подключили к нагрузке R. Определите:

а) ε, если R = 50 Ом, R = 20 Ом, а величина тока в цепи 2 А

б) R, если ε = 5 В, R = 10 Ом, а напряжение на нагрузке U = 3 В.

в) Напряжение на нагрузке, если ε = 10 В, R = 20 Ом, R = 10 Ом.

г) Величину тока в цепи, если известно, R = 20 Ом, а напряжение на нагрузке составило 2 В.

- К источнику тока с ЭДС ε = 9 В и внутренним cопротивлением R = 1 Ом подключили параллельно соединенные резистор с сопротивлением R = 8 Ом и плоский конденсатор, расстояние между пластинами которого d = 0,002 м. Какова напряженность электрического поля между пластинами конденсатора?

Работа, энергия, мощность

- При перемещении 5 ∙ 1015 электронов в проводнике электрическое поле совершило работу 50 Дж. Каково напряжение на концах проводника?

- В спирали электроплитки, включенной в розетку с напряжением 220 В, при силе тока 3,5 А выделилось количество теплоты, равное 690 кДж. Сколько времени плитка была включена в сеть?

СКИЙ ТОК, К/Р 26. В электронагревателе, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Во сколько раз изменится количество выделяемой теплоты, если

а) сопротивление нагревателя увеличить в 3 раза, не изменяя силу тока

б) уменьшить силу тока в 5 раз

в) увеличить вдвое время t

г) увеличить напряжение на концах в 4 раза, а время уменьшить втрое

д) площадь сечения проволоки нагревателя увеличить в 3 раза

- Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 7 Ом и R2 = 9 Ом, включены последова-

P1 тельно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение мощностей 	 электрического

P2 тока, выделяющихся на этих резисторах?

- Какая из двух электрических ламп потребляет большую мощность и во сколько раз: та, которая рассчитана на напряжение U1 = 24 B и силу тока I1 = 0,7 A, или та, которая рассчитана на напряжение U2 = 120 B и силу тока I2 = 0,2 А?

- Две спирали из различных материалов соединены параллельно. Отношение их длин 15:14, а площадей поперечных сечения – 5:4. Определите отношение мощностей, выделяющихся на этих сопротивлениях, при одинаковом напряжении на их концах.

- Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока 12 А. Определите сопротивление обмоток электродвигателя.

- На электрическом чайнике написано «5 А, 220 В». Какую мощность потребляет электрический чайник?

- Как будут изменяться показания вольтметра при перемещении ползунка реостата влево?

- Рассчитайте мощность, выделяющуюся на каждом элементе и  в сумме в цепи из задач 12-16. В задачах 12-16 считать, что на клеммах подано напряжение U.

Домашняя работа

Ток, сила тока

- Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд пройдет по проводнику за 10 с?

  - 0,2 Кл 	 	2) 5 Кл 	 	3) 20 Кл 	 	4) 2 Кл

- Сколько времени длится молния, если через поперечное сечение ее канала протекает заряд 30 Кл, а сила тока в среднем равна 24 кА?

  - 0,00125 с 	2) 0,025 с  	3) 0,05 с 	 	4) 1,25 с

- Сила тока в лампочке менялась с течением времени так, как показано на графике. В каких промежутках времени напряжение на контактах лампы не менялось? Считать сопротивление лампочки неизменным. 1) 0-1 с и 5-7 с 3) 7—8 с 2) 1—5 с 4) 1—5 с и 7—8 с

- Как изменится сила тока, проходящего через проводник, если увеличить в 2 раза напряжение между его концами, а площадь сечения проводника уменьшить в 2 раза?

  - не изменится 	 	 	3) увеличится в 2 раза

  - уменьшится в 2 раза 	 	 	4) увеличится в 4 раза

- Как изменится сила тока, проходящего через проводник, если уменьшить в 2 раза напряжение между его концами, а длину проводника увеличить в 2 раза?

  - не изменится 	          	3) увеличится в 2 раза

  - уменьшится в 2 раза                  	4) уменьшится в 4 раза

- На сколько равных частей  нужно разрезать проводник (поперек), имеющий сопротивление R = 32 Ом, чтобы, соединив эти части параллельно, получить сопротивление R0 = 2 Ом?

  - 2 	 	 	2) 4 	 	3) 8 	 	 	4) 16

- Какими носителями заряда создается электрический ток в растворах и расплавах электролитов?

  - только электронами  	 	3) только ионами 2) электронами и дырками 	 	4) электронами и ионами

- Электрический ток в газах обусловлен упорядоченным движением

  - только электронов 	 	 	3) только положительных ионов

  - только отрицательных ионов 	4) отрицательных и положительных ионов,

электронов

- Ток в металлах создается движением

  - только электронов 	 	 	3) отрицательных и положительных ионов

  - только положительных ионов 	4) только отрицательных ионов

- Перенос вещества происходит в случае прохождения электрического тока через

  - металлы и полупроводники  	3) газы и полупроводники

  - полупроводники и электролиты 	4) электролиты и газы

Закон Ома для участка цепи

- Медная проволока имеет электрическое сопротивление 6 Ом. Какое электрическое сопротивление имеет медная проволока, у которой в 2 раза больше длина и в 3 раза больше площадь поперечного сечения?

1) 36 Ом       	2) 9 Ом    	 	  3) 4 Ом     	 	 4) 1 Ом

- Как изменится сила тока, протекающего через медный провод, если увеличить в 2 раза напряжение на его концах, а длину этого провода уменьшить в 2 раза?

    - не изменится  	 	 	3) увеличится в 2 раза

    - уменьшится в 2 раза  	 	4) увеличится в 4 раза

не

На рисунке показана зависимость силы тока на участке цепи  от времени. На каких участках графика напряжение изменяется?

1) А. 	 	2) Б. 	 	3) А и Б 	 	4) В.

- Если длину медного провода и напряжение между его концами увеличить в 2 раза, то сила тока, протекающего через провод

    - не изменится  	 	3) увеличится в 2 раза

    - уменьшится в 2 раза  	4) увеличится в 4 раза

- На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника?

    - 0,25 кОм 	 	 	3) 4 кОм

    - 2 кОм  	 	 	4) 8 кОм

- На рисунке изображены графики зависимости силы тока в трех 	проводниках 	от 	напряжения 	на 	их 	концах. Сопротивление какого проводника равно 4 Ом?

    - проводника 1  	 	3) проводника 3

    - проводника 2  	 	4) для такого проводника     нет графика

Последовательное и параллельное соединение проводников

- Три одинаковых резистора сопротивлением R соединены четырьмя способами. В каком случае сопротивление участка a - b равно  R ?

- Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток I = 4 А. Что показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

  - 1 А           	 	3) 3 А

  - 2 А          	  	4) 1,5 А

- Через участок цепи (см. рисунок) идет постоянный ток  I = 10 А. Какое значение силы тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

  - 1 А    	 2) 2 А  	    3) 3 А 	    4) 5А

- Сопротивление между точками А и B электрической цепи, представленной на рисунке, равно

  - 3 Ом    	2) 5 Ом   	3) 8 Ом    	4) 21 Ом

- В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора 3 Ом. Чему равно общее сопротивление участка?

  - 6 Ом  	 	 	3) 4,5 Ом

  - 3 Ом  	 	 	4)  5 Ом

- Участок цепи состоит из четырех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны R, 2R, 3R и 4R. Каким должно быть сопротивление пятого резистора, добавленного в этот участок последовательно к первым четырем, чтобы суммарное сопротивление участка увеличилось в 3 раза?

  - 10R 	 	2) 20R  	 	3) 30R  	 	4) 40R

- Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов, сопротивления которых равны R, 2R и 3R. Сопротивление участка уменьшится в 1,5 раза, если убрать из него

  - первый резистор 	 	3) третий резистор 2) второй резистор 	 	4) первый и второй резистор

- На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление каждой лампочки

21 Ом, то сопротивление всего участка цепи

  - 63 Ом  	2) 42 Ом 	3) 14 Ом 	4) 7 Ом

- На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление

каждой лампочки 24 Ом, то сопротивление всего участка цепи

  - 72 Ом  	2) 48 Ом 	3) 36 Ом  	4) 8 Ом

- На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 лампочки накаливания. Если сопротивление каждой лампочки

12 Ом, то сопротивление всего участка цепи

  - 4 Ом  	2) 18 Ом 	3) 24 Ом 	4) 36 Ом

27.В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 8 Ом. Найдите общее сопротивление участка.

    - 32 Ом         	3)  8 Ом

    - 16 Ом           	4) 4 Ом

28. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 3 Ом. Полное сопротивление цепи равно

    - 12 Ом       	3) 5 Ом

    - 7,5 Ом      	4) 4 Ом

29. Как изменится сопротивление цепи, изображенной на рисунке, при замыкании ключа К?

    - уменьшится

    - увеличится

    - не изменится

    - уменьшится или увеличится в зависимости от соотношения между сопротивлениями R1 и R2

30. Общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно

1) 2,5R          2) 3R       	3) 3,5R    	   4) 4R

31. На рисунке показан участок цепи постоянного тока.

Каково сопротивление этого участка, если R = 1 Ом?

1) 7 Ом      2) 2,5 Ом    3) 2 Ом     4) 3 Ом

32. Как изменится сопротивление участка цепи АВ, изображенного на рисунке, если ключ К разомкнуть?

Сопротивление каждого резистора равно 4 Ом.

    - уменьшится на 4 Ом

    - уменьшится на 2 Ом

    - увеличится на 2 Ом

    - увеличится на 4 Ом

Закон Ома для полной цепи

33. Для измерения напряжения на лампе (см. рисунок) вольтметр следует подключить к точкам

1) А и В    2) B и C    3) C и D    4) K и L

- Для увеличения накала лампы (см. рисунок) следует подключить дополнительное сопротивление к точкам

  - A и B         3)  С и D

  - B и C         4) К и L

- К источнику тока с ЭДС ε = 6 В подключили реостат. На рисунке показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от его сопротивления. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока?

  - 0 Ом 	3) 0,5 Ом 2) 1 Ом 	4) 2 Ом

- Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 1 Ом с

ЭДС, равной 10 В, резистора сопротивлением 4 Ом. Сила тока в цепи равна

  - 2 А      	 	 2) 2,5 А     	 	 	 3) 10 А      	 	4) 50 А

- Резистор подключен к источнику тока с ЭДС ε = 10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сила тока в электрической цепи равна 2 А. Чему равно сопротивление резистора?

  - 10 Ом 	 	2) 6 Ом 	 	 	3) 4 Ом 	 	4) 1 Ом

- Каково внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС, равной 10 В, если при подключении к нему резистора с сопротивлением 4 Ом в электрической цепи идет ток 2 А?

  - 9 Ом 	 	2) 5 Ом 	 	 	3) 4 Ом 	 	4) 1 Ом

- (С). Электрическая цепь состоит из аккумуляторной батареи, к которой последовательно подключены ключ, резистор сопротивлением 2 Ом, амперметр, показывающий силу тока 0,8 А, реостат, сопротивление которого меняется от 0 до 8 Ом. Параллельно аккумулятору подключен вольтметр, показывающий напряжение 4 В. Составьте принципиальную электрическую схему этой цепи. Объясните, как изменятся (уменьшатся или увеличатся) сила тока в цепи и напряжение на аккумуляторе при уменьшении сопротивления реостата до минимального значения. Укажите законы, которые вы применили.

- (С) Какой должна быть ЭДС источника тока, чтобы напряженность Е электрического поля в плоском конденсаторе была равна 2 кВ/м, если внутреннее сопротивление источника тока r  = 2 Ом, сопротивление резистора R = 10 Ом, расстояние между пластинами конденсатора d = 2 мм (см. рисунок)?

- (С) В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. Заряд конденсатора q = 2 мкКл, ЭДС батарейки ε = 24 В, ее внутреннее сопротивление R = 5 Ом, сопротивление резистора R = 25 Ом. Найдите количество теплоты, которое выделяется на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора. Потерями на излучение пренебречь.

42.(С) Конденсатор емкостью 2 мкФ присоединен к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 3 Ом. Каков заряд на левой обкладке конденсатора?

- На рисунке приведена фотография электрической цепи, собранной учеником для исследования зависимости силы тока, проходящего через резистор, от напряжения на нем. Для того, чтобы через резистор протекал ток силой 1 А, напряжение на нем должно быть равно

  - 0,2 В   	2) 3,4 В  	 	3) 5,7 В  	 	4) 7,6 В

- На фотографии – электрическая цепь. Показания включенного в цепь амперметра даны в амперах.

Какое напряжение покажет идеальный вольтметр, если его подключить параллельно резистору 1 Ом?

  - 0,8 В   	2) 1,6 В  	 	3) 2,4 В  	 	4) 4,8 В

45.Во время лабораторной работы необходимо было измерить силу тока через сопротивление . Это можно сделать с помощью схемы

- Одни и те же элементы соединены в электрическую цепь сначала по

схеме 1, а затем по схеме 2 (см. рисунок). Сопротивление резистора равно R, сопротивление амперметра

R , сопротивление вольтметра 9R.

I2 показаний амперметра в схемах. Внутренним сопротивлением Найдите отношение

I1

источника и сопротивлением проводов пренебречь.

Работа, энергия, мощность

- Перемещая заряд в первом проводнике, электрическое поле совершает работу 20 Дж. Во втором проводнике при перемещении такого же заряда электрическое поле совершает работу 40 Дж. Отношение напряжений на концах первого и второго проводников равно

  - 1 : 4 	 	2) 1 : 2  	 	3) 4 : 1  	 	4) 2 : 1

- При прохождении по проводнику электрического тока силой 5 А в течение 2 мин совершается работа 150 кДж. Чему равно сопротивление проводника?

  - 0,02 Ом 	2) 50 Ом 	 	3) 3 кОм 	 	4) 15 кОм

- Через сечение проводника, напряжение на концах которого U = 20 В, за некоторое время прошел заряд q = 2 Кл. Какое количество теплоты выделилось в проводнике за это время?

  - 0,1 Дж  	 2) 10 Дж 	 	3) 40 Дж 	 	4) недостаточно

данных

- Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом.

  - 0,64 с  	2) 1,56 с 	 	3) 188 с 	 	4) 900 с

51.В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Если силу тока и время t

увеличить вдвое, то количество теплоты, выделившейся в нагревателе, будет равно

1) Q 	 	2) 4Q  	 	3) 8Q  	 	4) –Q

52.В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Если силу тока увеличить вдвое, а время t в 2 раза уменьшить, то количество теплоты, выделившейся в нагревателе, будет равно

1) –Q 	 	2) 2Q  	 	3) 4Q  	 	4) Q

- В электронагревателе, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Если сопротивление нагревателя и время t увеличить вдвое, не изменяя силу тока, то количество выделившейся теплоты будет равно

  - 8Q 	 	2) 4Q  	 	3) 2Q  	 	4) Q

- Паяльник, рассчитанный на напряжение U1 = 220 В, подключили в сеть с напряжением U2 = 110 В. Как изменилась мощность, потребляемая паяльником? Сопротивление спирали паяльника считать постоянным.

  - уменьшилась в 4 раза        3) уменьшилась в 2 раза

  - увеличилась в 2 раза 	   4) увеличилась в 4 раза

- На штепсельных вилках некоторых бытовых электрических приборов имеется надпись: «6 А, 250 В». Определите максимально допустимую мощность электроприборов, которые можно включать, используя такие вилки. 1) 1500 Вт        2) 41,6 Вт  3) 1,5 Вт  4) 0,024 Вт

- Две проволоки одинаковой длины из одного и того же материала включены последовательно в электрическую цепь. Сечение первой проволоки в 3 раза больше сечения второй. Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в первой проволоке,

  - в 3 раза больше, чем во второй

  - в 3 раза меньше, чем во второй 3) в 9 раза больше, чем во второй

4) в 3 раз меньше, чем во второй

в

Через резистор идет постоянный ток. На рисунке приведен график зависимости количества теплоты, выделяемого резисторе, от времени. Сопротивление резистора 5 Ом. Чему равна сила тока в резисторе?

- В схеме известны ЭДС источника ε = 1 В, ток в цепи I = 0,8 А, сопротивление внешнего участка цепи R = 1 Ом. Определите работу сторонних сил за 20 секунд.

- Изучая закономерности соединения резисторов, ученик собрал электрическую цепь, изображенную на рисунке. Какая энергия выделится во внешней части цепи при протекании тока в течение 10 минут? Необходимые данные указаны на схеме. Амперметр считать идеальным.

60.Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 3 Ом и R2 = 6 Ом, включены параллельно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение мощностей электрического тока, выделяющихся на этих резисторах?

  - 1 : 1 	 	2) 1 : 2  	 	3) 2 : 1  	 	4) 4 : 1

61.Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление R = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?

- В электрической цепи, представленной на рисунке, тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе R1 = 20 Ом, равна 2 кВт.

Мощность, выделяющаяся на резисторе R2 = 30 Ом, равна

  - 1 кВт  	2) 2 кВт 	3) 3 кВт 	4) 4 кВт

- В электрической цепи, представленной на рисунке, сопротивления резисторов равны R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом. Отношение выделяющихся на резисторах мощностей  N2N1 равно

  - 1  	 	 2) 2 	 	3) 1,75  	4) 1,5

- Сопротивление R1 = 20 Ом и R2 = 40 Ом включены последовательно в цепь. Какое количество теплоты выделится в сопротивлении R1 за время, в течение которого во втором выделяется Q2 = 240 Дж?

  - 60 Дж  	2)  120 Дж  	3) 240 Дж 	4) 480 Дж

- На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При напряжении 30 В мощность тока в лампе равна 1) 135 Вт  2) 67,5 Вт 3) 45 Вт 4) 20 Вт

- На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При силе тока

1,5 А мощность тока в лампе равна

  - 135 Вт          	 	3) 45 Вт

  - 67,5 Вт         	 	4) 20 Вт

- На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. При силе тока

2 А ток в лампе за 3 с совершает работу

  - 90 Дж          	 	3) 270 Дж

  - 10,8 кДж    	 	4) 360 Дж

- (C) К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 40 м приложили разность потенциалов 10 В. Каким будет изменение температуры проводника ΔT  через 15 с? Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопротивление меди

1,7∙10-8 Ом ∙ м).

- На цоколе автомобильной лампочки обозначены два числа: 12 В, 20 Вт. Какую работу совершает электрический ток за 10 мин свечения лампы при ее работе в сети напряжением 12 В?

1) 12000 Дж 	2) 2400 Дж 	 	3) 240 Дж 	 	4) 20 Дж

- Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж?

1) 0,9 с     	 	 2) 187,5 с       	 	 3) 900 с      	 	4) 22500 с

- На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, размыкающий цепь при силе тока 10 А. Подаваемое в цепь напряжение равно 110 В. Какое максимальное число электрических чайников, мощность каждого из которых равна 400 Вт, можно одновременно включить в квартире?

1) 2,7    	 	 2) 2     	 	 	 3) 3      	 	  4) 2,8

- В цепи постоянного тока, показанной на рисунке, необходимо изменить сопротивление второго реостата R2 с таким расчетом, чтобы мощность, выделяющаяся на нем, увеличилась вдвое. Мощность на первом реостате R1 должна остаться при этом неизменной. Как этого добиться, изменив сопротивление второго R2 и третьего R3 реостатов? Начальные значения сопротивлений реостатов R1 = 1 Ом, R2 = 3 Ом и R3 = 6 Ом.

    - R2 = 4 Ом, R3 = 6 Ом  	 	3) R2 = 4 Ом, R3 = 5 Ом

    - R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом  	 	4) R2 = 2 Ом, R3 = 7 Ом

- К источнику тока присоединены два одинаковых резистора, соединенных параллельно. Как изменятся общее сопротивление цепи, сила тока в цепи и напряжение на клеммах источника тока, если удалить один из резисторов? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

    - увеличивается

    - уменьшается

    - не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| А. Общее сопротивление цепи | Б. Сила тока в цепи | В. Напряжение на источнике тока |
| --- | --- | --- |

- Установите соответствие между физическими явлениями и физическими законами, которые используются для описания этих явлений (для каждого физического явления укажите один соответствующий номер закона)

| ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ |  |  |  | ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Притяжение электрически заряженных тел |  |  |  | 1) Закон Ома |
| Б) Протекание постоянного электрического тока |  |  |  | 2) Закон всемирного |
| через резистор |  |  |  | тяготения Ньютона |
|  |  |  |  | 3) Закон Кулона |
|  |  |  |  | 4) Закон Фарадея |
| А |  | Б |

- В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, конденсатор изначально не заряжен. Как изменяются после замыкания ключа следующие физические величины: энергия электрического поля конденсатора, сила тока в цепи, выделяемая в резисторе тепловая мощность? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  | ИХ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) энергия электрического поля конденсатора |  |  |  | 1) увеличивается |
| Б) сила тока в цепи |  |  |  | 2) уменьшается |
| В) выделяющаяся на резисторе тепловая мощность |  |  |  | 3) не изменяется |
| А |  | Б | В |

- К батарейке подключен реостат, причем в начальный момент времени его сопротивление меньше внутреннего сопротивления батарейки. Сопротивление реостата начинают увеличивать. Как при этом меняются физические величины, перечисленные в левом столбце?

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  	 	 	 	ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А) мощность, выделяющаяся в реостате 	 	 	1) увеличивается

Б) напряжение на клеммах батарейки  	 	 	2) уменьшается

В) сила тока в цепи 	 	 	 	 	 	3) сначала увеличивается, а  	 	 	 	 	 	 	 	 	    затем уменьшается

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

- К гальваническому элементу была подключена электрическая лампа. Что произойдет с силой тока в цепи, напряжением на лампе и мощностью тока на лампе при подключении параллельно с первым гальваническим элементом второго такого же элемента? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

  - Увеличится     	2) уменьшится 	 	  	3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| А. Сила тока | Б. Напряжение | В. Мощность |
| --- | --- | --- |

- К гальваническому элементу была подключена электрическая лампа. Что произойдет с силой тока через эту лампу, напряжением и мощностью тока на ней при подключении параллельно с первым гальваническим элементом второго такого же элемента и параллельно с первой лампой второй такой же?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

  - Увеличение

  - Уменьшение

  - Неизменность

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| А. Сила тока | Б. Напряжение | В. Мощность |
| --- | --- | --- |

- К источнику постоянного тока была подключена одна электрическая лампа, электрическое сопротивление которой равно внутреннему сопротивлению источника тока. Что произойдет с силой тока в общей цепи, напряжением на выходе источника тока и мощностью тока на внешней цепи при подключении параллельно с этой лампой второй такой же лампы?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

  - Увеличение

  - Уменьшение

  - Неизменность

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| А. Сила тока в общей цепи | Б. Напряжение на выходе источника тока | В. Мощность тока во внешней цепи |
| --- | --- | --- |